به نام خدا

مدل‌سازی اطلاعات ساخت: استاندارد توسعه‌ی مدل اشیاء

پیوست شماره‌ی 23311500:

قالب توسعه‌ی شیء وان حمام برای کتابخانه‌ی ملی اشیاء BIM (NLBO)

تهیه شده توسط:

کتابخانه‌ی ملی اشیاء BIM (NLBO)

کد گزارش:

NLBO-BODS-1-Template

تاریخ انتشار:

15/8/1401

فهرست

1-	مقدمه	1

2-	نام‌گذاری فایل‌ها	2

3-	تعیین مشخصه‌ها و گروه‌بندی آن‌ها	4

3-1-	مشخصه‌های گروه طبقه‌بندی	4

3-2-	مشخصه‌های گروه شناسنامه‌ای	5

3-3-	مشخصه‌های گروه ایجاد کننده	6

3-4-	مشخصه‌های گروه تولید کننده محصول	7

3-5-	مشخصه‌های گروه ساخت	8

3-6-	مشخصه‌های گروه بهره‌برداری و نگهداری	9

3-7-	مشخصه‌های گروه گواهینامه‌های فنی	11

4-	مشخصه‌های تکمیلی برای پایگاه داده‌ی کتابخانه‌ی ملی اشیاء	13

4-1-	مشخصه‌های مورد استفاده برای جستجوی اشیاء	13

4-2-	مشخصه‌های مورد استفاده برای نمایش اطلاعات اشیاء	14

# مقدمه

این سند با هدف توسعه‌ی زیرساخت مناسب جهت ایجاد و به اشتراک گذاری شیء وان حمام برای استفاده در مدل‌سازی اطلاعات ساخت (BIM) توسط کتابخانه‌ی ملی اشیاء BIM (NLBO) ایجاد شده است. انتظار می‌رود که مدل‌سازان BIM با استفاده از استاندارد بومی توسعه‌ی اشیاء BIM (BODS) و سند حاضر اقدام به ایجاد محصولات عرضه شده توسط تولید کنندگان مختلف برای به اشتراک گذاری در کتابخانه‌ی ملی اشیاء BIM و استفاده در مدل‌های BIM پروژه‌های ساختمانی و عمرانی نمایند.

این سند به صورت مرحله به مرحله نحوه‌ی ارائه‌ی اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد یک مجموعه‌ی داده‌ی غنی جهت توسعه‌ی مدل BIM شیء وان حمام را ارائه می‌نماید. در ابتدا نحوه‌ی نام‌گذاری فایل‌های مرتبط با شیء مشخص می‌شود و در ادامه، مشخصه‌های مورد نیاز برای تأمین اطلاعات مورد نیاز از شیء در چرخه‌ی حیات پروژه بیان می‌شود. باید توجه گردد که در تعیین مقادیر جهت درج در مشخصه‌های اشیاء BIM نباید مقادیر مشخصه‌ها خالی رها شوند. برای مشخصه‌هایی که مقداری مشخص تعیین نشده است باید از "N/A" برای مقادیر متنی، "فاقد اطلاعات" برای مقادیر متنی فارسی، عدد "0" برای مقادیر عددی، و "2000-01-01" برای تاریخ استفاده شود. برای اشیاء با نشان تجاری باید تمامی مقادیر مربوط به مشخصه‌های نوع بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط صاحب نشان تجاری تکمیل شود.

# نام‌گذاری فایل‌ها

برای ایجاد یک وحدت رویه در توسعه‌ی اطلاعات مدل BIM شیء وان حمام نیاز است تا ابتدا تصویر واقعی محصولی که قرار است مدل آن ایجاد شود در قسمت مشخص شده بارگذاری گردد. سپس برای نام‌گذاری فایل‌های مرتبط با مدل BIM شیء باید مقادیر هر یک از ردیف‌های مشخص شده در جدول 1، با توجه به توضیح ارائه شده در جدول مشخص گردد. با تکمیل مقادیر مشخص شده در جدول، نام فایل‌های مورد نظر از کنار هم قرار گرفتن این فیلدها و جدا شدن توسط زیرخط مشخص می‌گردد. باید توجه داشت که در اختصاص مقادیر چند بخشی به هر ردیف باید از روش پاسکال‌کیس استفاده نمود. همچنین، نباید از نمادهای خاص و یا عملگرهای ریاضی، فاصله و خط فاصله (-) استفاده کرد.

نکته: در صورتی که شیء مدل شده به صورت عمومی است، از تصویر مدل رندر گرفته شده برای شکل 1 استفاده شود.

شکل 1  تصویر واقعی یا رندر گرفته شده از وان مدل‌سازی شده

جدول 1  فیلدهای مورد نیاز برای نام‌گذاری

| Description in Farsi | Value | Field |
| --- | --- | --- |
| کد مربوط به نوع شیء در سیستم طبقه‌بندی اشیاء در کتابخانه‌ی ملی اشیاء BIM (NLBO) نکته: در نام‌گذاری فایل‌های اشیاء از این کدها باید در قالب اعداد بدون فاصله استفاده شود. | 23311500 | <Category Code> |
| عنوانی است شامل حداکثر سه کلمه‌ی کلیدی بر اساس عنوان انگلیسی ذکر شده در سیستم طبقه‌بندی اشیاء در کتابخانه‌ی ملی اشیاء BIM (NLBO). | Bathtubs | <Keyword> |
| شناسه‌ی برند نشان دهنده‌ی نام تجاری تأمین کننده یا سازنده‌ی محصول است. در شناسه برند ترجیحاً از کلمات کلیدی که مشخص کننده‌ی نام آن برند است، استفاده شود. برای کوتاه شدن شناسه برند از استفاده از کلمات عمومی مثل Company، Group و Holding اجتناب گردد. نکته: در صورتی که شیء ایجاد شده به صورت عمومی باشد، برای "شناسه‌ی برند" کلمه "Generic" درج می‌شود. |  | <Brand> |
| محصولات تولیدی از یک نوع معمولاً با توجه به ابعاد، ظرفیت، مشخصه‌ها و کارکردهای مختلفی که دارند، توسط سازندگان و صاحبان برند در مدل‌های مختلف عرضه می‌شوند. برای امکان تمایز مدل‌های مختلف از هم، سازندگان و صاحبان برند شناسه‌هایی برای آن‌ها در نظر می‌گیرند که پیشنهاد می‌شود برای تمایز فایل‌های اشیاء از هم در نام‌گذاری فایل‌های مربوط به مدل از آن‌ها استفاده شود. نکته: اشیاء بدون نشان تجاری یا Generic شناسه مدل محصول ندارد. |  | <Product Identifier> |
| یک مدل از یک نوع مشخص از محصول ممکن است با توجه به برخی مشخصه‌ها مانند رنگ، جهت و ابعاد از هم متمایز شوند. نکته: این فیلد به صورت اختیاری است و در صورت لزوم تکمیل می‌شود. |  | <Differentiator*> |
| ممکن است فایل ایجاد شده با اهدافی متفاوت به جز ارائه مدل BIM (BIMObject) مانند ارائه شکل محصول (Image)، کاتالوگ محصول (Catalogue)، گارانتی محصول (Warranty)، گواهینامه‌های محصول (Certificate)، مصالح مورد استفاده در محصول (Material) و دستورالعمل نگهداری و تعمیرات (PMGuide) ارائه شود. نکته: در صورت وجود چند فایل از یک نوع کاربرد، به انتهای فایلهای دوم به بعد عدد نشان دهنده شماره فایل اضافه می‌شود. |  | <File Application> |
| شناسه‌ی تهیه کننده‌ی فایل، مشخص کننده‌ی سازمان یا فردی است که فایل را تهیه یا ایجاد کرده است. تهیه کننده فایل ممکن است مدل‌ساز مدل BIM شیء، تهیه کننده‌ی فایل کاتالوگ شیء، یا تهیه کننده‌ی دستورالعمل نگهداری و تعمیرات شیء باشد. در شناسه‌ی تهیه کننده‌ی فایل ترجیحاً از کلمات کلیدی که مشخص کننده نام تهیه کننده است، استفاده شود. |  | <Originator> |

نام فایل‌ها براساس اطلاعات مندرج در جدول:

23311500_Bathtubs_     _     _     _Template_

# تعیین مشخصه‌ها و گروه‌بندی آن‌ها

بر اساس BODS، در این قسمت تمامی مشخصه‌های مورد استفاده برای شیء وان حمام در هفت گروه مشخص می‌شود. در جداول 2 تا 8، باید تمامی مشخصه‌های مورد نیاز شیء و نوع آن به همراهی مقادیر آن‌ها با استفاده از پیشنهادات BODS، استاندارد IFC، COBie و پیشنهادات کاربر در گروه متناسب با مشخصه‌ها وارد گردد.

## مشخصه‌های گروه طبقه‌بندی

مشخصه‌های زیرمجموعه‌ی گروه طبقه‌بندی اشیاء برای تعیین جایگاه شیء مورد نظر در بین اشیاء مختلف استفاده می‌شوند. برای مشخص شدن جایگاه شیء در استاندارد IFC، نیاز است تا علاوه بر بیان کد و عنوان شیء در سیستم طبقه‌بندی اشیاء در کتابخانه‌ی ملی اشیاء، نوع المان و عنوان شیء در استاندارد IFC در مجموعه مشخصه‌های مربوط به طبقه‌بندی اشیاء درج شود.

جدول 2  مشخصه‌های گروه طبقه‌بندی

| Description in Farsi | Data type | Type or Instance | Value | Property |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| کد طبقه‌بندی بر اساس کد مشخص شده در سیستم طبقه‌بندی اشیاء در کتابخانه‌ی ملی اشیاء | Integer | Type | 23311500 | CategoryCode |
| عنوان انگلیسی طبقه‌بندی بر اساس عنوان مشخص شده در سیستم طبقه‌بندی اشیاء در کتابخانه‌ی ملی اشیاء | Text | Type | Bathtubs | CategoryDescription |
| عنوان فارسی طبقه‌بندی بر اساس کد مشخص شده در سیستم طبقه‌بندی اشیاء در کتابخانه‌ی ملی اشیاء {در صورت عدم ترجمه‌ی فارسی عنوان توسط NLBO، باید "فاقد اطلاعات" درج شود} | Farsi text | Type | وان حمام | CategoryDescriptionFa |
| نوع المان شیء در استاندارد IFC | Text | Type | IfcSanitaryTerminalType | IFCElementType |
| عنوان شیء در استاندارد IFC | Text | Type | Bath | IFCObjectTitle |

## مشخصه‌های گروه شناسنامه‌ای

مشخصه‌های شناسنامه‌ای اشیاء برای تعیین ویژگی‌های ظاهری و عملکردی اشیاء مورد استفاده قرار می‌گیرند.

جدول 3  مشخصه‌های گروه شناسنامه‌ای

| Description in Farsi | Data type | Type or Instance | Value | Property |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| رنگ وان | Text | Type | N/A | Color |
| ارتفاع کلی وان اگر در یک جعبه‌ی مکعبی محاط شود | Decimal | Type | 0.00 | Height |
| طول کلی وان اگر در یک جعبه‌ی مکعبی محاط شود | Decimal | Type | 0.00 | Length |
| عرض کلی وان اگر در یک جعبه‌ی مکعبی محاط شود | Decimal | Type | 0.00 | Width |
| عمق آبریزگاه وان | Decimal | Type | 0.00 | Depth |
| شکل کلی وان | Text | Type | N/A | Shape |
| طول آبریزگاه وان برای شکل مستطیل | Decimal | Type | 0.00 | BasinLength |
| عرض آبریزگاه وان برای شکل مستطیل | Decimal | Type | 0.00 | BasinWidth |
| قطر آبریزگاه وان برای شکل دایره | Decimal | Type | 0.00 | BasinDiameter |
| جنس ورق وان بر اساس عنوان مندرج در جدول 41 از OmniClass | Text | Type | N/A | Material |
| جنس شاسی وان بر اساس عنوان مندرج در جدول 41 از OmniClass | Text | Type | N/A | StructuralMaterial |
| گنجایش آب وان | Decimal | Type | 0.00 | Volume |
| وزن وان(شامل تمامی تجهیزات از جمله شاسی، وان و متعلقات مربوطه) | Decimal | Type | 0.00 | Weight |
| توصیفی از شیء | Text | Type | N/A | Description |
| توصیفی از شیء به فارسی | Farsi text | Type | فاقد اطلاعات | DescriptionFa |
| انواع حمام را که باتوجه به ویژگی‌های آن مشخص ‌می‌شود، تعریف می کند. برای مثال خانگی، استخر،.... تعاریف مربوط به هر موضوع در جدول 7.6.4.27 PEnum_BathTypeبرگرفته از ifc4 موجود است. | Text | Type |  | BathType |
| اندازه خروجی فاضلاب وان | Decimal | Type | 0.00 | DrainSize |
| نشان می‌دهد که ایا حمام دارای دسته‌هایی برای کمک به ورود و خروج می‌باشد یا ن | Boolean | Type |  | HasGrabHandles |
| شاسی دارد؟ | Boolean | Type |  | HasStructure |

## مشخصه‌های گروه ایجاد کننده

مشخصه‌های مربوط به ایجاد کننده‌ی مدل اشیاء اطلاعات مربوط به ایجاد کننده‌ و تاریخ ایجاد و ویرایش مدل BIM شیء را ارائه می‌دهد.

جدول 4  مشخصه‌های گروه ایجاد کننده

| Description in Farsi | Data type | Type or Instance | Value | Property |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نام شخص یا سازمان تهیه کننده‌ی مدل BIM شیء به انگلیسی | Text | Type | NLBO | CreatedBy |
| نام شخص یا سازمان تهیه کننده‌ی مدل BIM شیء به فارسی | Farsi text | Type | کتابخانه‌ی ملی اشیاء مدل‌سازی اطلاعات ساخت | CreatedByFa |
| آدرس وب‌گاه تهیه کننده‌ی مدل BIM شیء | URL | Type | http://nlbo.ir | CreatedByURL |
| تاریخ ایجاد مدل BIM شیء به میلادی با فرمت <yyyy-mm-dd> | Date | Type | 2000-01-01 | CreatedAt |
| تاریخ آخرین تغییرات اعمال شده در مدل BIM شیء به میلادی با فرمت <yyyy-mm-dd> | Date | Type | 2000-01-01 | ModifiedAt |

## مشخصه‌های گروه تولید کننده محصول

مشخصه‌های مربوط به تولید کننده‌ی محصولات اطلاعات مربوط به تولید کننده‌ی محصول ساختمانی یا عمرانی را ارائه می‌دهد. این اطلاعات باید بر اساس اطلاعاتی که تولید کنندگان برای هر محصول ارائه می‌کنند پر شود.

جدول 5  مشخصه‌های گروه تولید کننده‌ی محصول

| Description in Farsi | Data type | Type or Instance | Value | Property |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نام سازمانی که محصول را ساخته یا آن را مونتاژ کرده است | Text | Type | N/A | Manufacturer |
| نام سازمانی که محصول را ساخته یا آن را مونتاژ کرده است به فارسی | Farsi text | Type | فاقد اطلاعات | ManufacturerFa |
| کشور سازمانی که محصول را ساخته یا آن را مونتاژ کرده است | Text | Type | N/A | ManufacturerCountry |
| شماره‌ی جهانی قلم تجاری (GTIN) یک شناسه برای اقلام تجاری جهانی است که توسط GS1 توسعه یافته است | Integer | Type | 0 | GlobalTradeItemNumber |
| نام توصیفی مدل محصول (یا خط تولید) که توسط سازنده به آن نسبت داده شده است | Text | Type | N/A | ModelLabel |
| نام توصیفی مدل محصول (یا خط تولید) که توسط سازنده به آن نسبت داده شده است به فارسی | Farsi text | Type | فاقد اطلاعات | ModelLabelFa |
| شماره‌ی مدل یا مشخص کننده مدل محصول (یا خط تولید) که توسط سازنده به آن نسبت داده شده است | Text | Type | N/A | ModelRefrence |
| شماره قطعه یا منبع که بر اساس طرح‌واره‌های استاندارد برای تعریف شماره‌ی قطعه به پیکربندی یک محصول توسط سازنده نسبت داده می‌شود. معمولاً در بازارها از آن به عنوان شماره خرید استفاده می‌شود | Text | Type | N/A | ArticleNumber |
| تاریخ عرضه‌ی مدل محصول به میلادی با فرمت <yyyy-mm-dd> | Date | Type | 2000-01-01 | ProductReleaseDate |
| تاریخ تولید محصول به میلادی با فرمت <yyyy-mm-dd> | Date | Instance | 2000-01-01 | ProductionDate |
| مشخصه‌ای که محل مونتاژ وان را مشخص می‌کند | Text | Type |  | AssemblyPlace |
| آدرس سایت تولید کننده که به صورت هایپرلینک وارد می‌شود | URL | Type | N/A | ManufacturerURL |
| آدرس دسترسی به اطلاعات تکمیلی محصول، مانند اسناد فنی یا راهنماهای نصب، که به صورت هایپرلینک وارد می‌شود | URL | Type | N/A | ProductURL |

## مشخصه‌های گروه ساخت

مشخصه‌های مورد استفاده در دوره‌ی ساخت اشیاء به منظور تسهیل فرآیند مدیریت و اجرای ساخت پروژه‌های ساختمانی و عمرانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مشخصه‌ها اطلاعاتی پیرامون فرآیندهای صورت گرفته در فاز ساخت چرخه‌ی حیات پروژه بر روی شیء را ارائه می‌دهند.

جدول 6  مشخصه‌های گروه ساخت

| Description in Farsi | Data type | Type or Instance | Value | Property |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تاریخ برنامه‌ریزی شده برای خرید محصول به میلادی با فرمت <yyyy-mm-dd> | Date | Instance | 2000-01-01 | AcquisitionDatePlanned |
| تاریخ واقعی خرید محصول به میلادی با فرمت <yyyy-mm-dd> | Date | Instance | 2000-01-01 | AcquisitionDateActual |
| بارکد نسبت داده شده به خرید مرتبط با آن محصول | Integer | Instance | 0 | BarCode |
| شماره سریال نسبت داده شده به محصول | Text | Instance | N/A | SerialNumber |
| هزینه‌ای که برای خرید محصول پرداخت شده است | Text | Instance | N/A | ProductPurchasePrice |
| نکاتی که در حین ایجاد یا نصب محصول باید به آن توجه شود | Text | Type | N/A | Consideration |
| تاریخ برنامه‌ریزی شده برای نصب محصول به میلادی با فرمت <yyyy-mm-dd> | Date | Instance | 2000-01-01 | InstallationDatePlanned |
| تاریخ واقعی نصب محصول به میلادی با فرمت <yyyy-mm-dd> | Date | Instance | 2000-01-01 | InstallationDateActual |
| گروه یا فرد مسئول نصب محصول | Text | Instance | N/A | InstalledBy |
| گروه یا فرد مسئول تست محصول پس از نصب | Text | Instance | N/A | TestedBy |
| تاریخ تست محصول به میلادی با فرمت <yyyy-mm-dd> | Date | Instance | 2000-01-01 | TestDate |
| آدرس گواهی نصب محصول که به صورت هایپرلینک است | URL | Instance | N/A | InstallationCertificate |
| وضعیت شیء در پروژه‌های بازسازی یا مقاوم‌سازی | Text | Instance |  | Status |

## مشخصه‌های گروه بهره‌برداری و نگهداری

مشخصه‌های مورد استفاده در دوره‌ی بهره‌برداری و نگهداری اشیاء به منظور تسهیل فرآیند مدیریت بهره‌برداری و نگهداری پروژه‌های ساختمانی و عمرانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

جدول 7  مشخصه‌های گروه بهره‌برداری و نگهداری

| Description in Farsi | Data type | Type or Instance | Value | Property |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| طول عمر مفید سرویس دهی. برای مقدار دهی یک کران پایین به عنوان تخمین بدبینانه، یک کران بالا به عنوان تخمین خوشبینانه و یک مقدار در بین این دو کران به عنوان طول عمر معمول بیان می‌شود | Text | Type | N/A | ServiceLifeDuration |
| متوسط مدت زمان بین موارد خرابی محصول | Integer | Type | 0 | MeanTimeBetweenFailure |
| هزینه‌ی جایگزینی شیء | Text | Type | N/A | ReplacementCost |
| تاریخ ارزیابی شیء در پروژه به میلادی با فرمت <yyyy-mm-dd> | Date | Instance | 2000-01-01 | AssessmentDate |
| وضعیت کلی محصول بر اساس ارزیابی شرایط آن توسط معیارهای مختلف. برای بیان شرایط کلی می‌توان از مقیاس 1 تا10 و یا اختصاص مقدار کیفی مانند خوب، مناسب و ضعیف استفاده کرد | Text | Instance | N/A | AssessmentCondition |
| توصیف کیفی وضعیت شیء ارزیابی شده | Text | Instance | N/A | AssessmentDescription |
| شناسه‌ای که به گارانتی محصول اختصاص داده شده است. این شناسه برای شناسایی محصول و گارانتی مرتبط با آن استفاده می‌شود | Text | Instance | N/A | WarrantyIdentifier |
| تاریخی که گارانتی آغاز می‌شود به میلادی با فرمت <yyyy-mm-dd> | Date | Instance | 2000-01-01 | WarrantyStartDate |
| تاریخی که گارانتی پایان می‌یابد به میلادی با فرمت <yyyy-mm-dd> | Date | Instance | 2000-01-01 | WarrantyEndDate |
| نشان دادن امکان افزایش تاریخ گارانتی نسبت به مدت زمان معمولی که به محصولات نسبت داده می‌شود | Boolean | Instance |  | IsExtendedWarranty |
| مدت زمانی که سازنده یا تأمین کننده، عملکرد محصول را تضمین یا گارانتی می‌کند | Integer | Type | 0 | WarrantyPeriod |
| محتوای گارانتی شده از محصول، که شامل مواردی مانند نصب محصول یا دوره‌ی استفاده و .... می‌شود | Text | Type | N/A | WarrantyContent |
| سازمانی که باید برای عمل به گارانتی با آن تماس گرفته شود | Text | Type | N/A | PointOfContact |
| سازمانی که باید برای عمل به گارانتی با آن تماس گرفته شود به فارسی | Farsi text | Type | فاقد اطلاعات | PointOfContactFa |
| آدرس اطلاعات بیشتر در مورد سازمانی که باید برای عمل به گارانتی با آن تماس گرفته شود به صورت هایپرلینک | URL | Type | N/A | PointOfContactURL |
| موارد، شرایط و اعمالی که باعث می‌شود محصول شامل گارانتی نگردد یا گارانتی تمام شود | Text | Type | N/A | WarrantyExclusions |
| واحد مورد استفاده برای مدت زمان. واحد پیشنهادی: سال | Text | Type |  | DurationUnit |

## مشخصه‌های گروه گواهینامه‌های فنی

گواهینامه‌های فنی اشیاء تأیید کننده‌ی کارایی و نحوه‌ی کارکرد هر شیء از طرف مراجع ذی‌صلاح است. غالباً این گواهینامه‌ها در وب‌گاه‌ها قرار دارند، بنابراین برای دسترسی به آن‌ها از یک آدرس استفاده می‌شود.

جدول 8  مشخصه‌های گروه گواهینامه‌های فنی

| Description in Farsi | Data type | Type or Instance | Value | Property |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره‌ی گواهینامه‌ی فنی | Text | Type | N/A | CertificationCode |
| عنوان گواهینامه‌ی فنی | Text | Type | N/A | CertificationTitle |
| عنوان سازمان اهدا کننده‌ی گواهینامه‌ی فنی | Text | Type | N/A | CertificateProvider |
| آدرس محل ذخیره‌سازی گواهینامه‌ی فنی | URL | Type | N/A | CertificationURL |

# مشخصه‌های تکمیلی برای پایگاه داده‌ی کتابخانه‌ی ملی اشیاء

علاوه بر مشخصه‌هایی از شیء که به صورت درج شده در مدل در بخش قبل بیان شد، نیاز به مشخصه‌های تکمیلی برای درج در پایگاه داده‌ی کتابخانه‌ی ملی اشیاء BIM می‌باشد. این مشخصه‌ها به طراحان کمک می‌کند تا توانایی و امکان جستجو، بررسی و انتخاب اشیاء مورد نظر خود را از بین اشیاء مختلف موجود در کتابخانه‌ی اشیاء BIM داشته باشند و بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه داده، از شیء مناسب در مدل‌های BIM خود استفاده نمایند.

## مشخصه‌های مورد استفاده برای جستجوی اشیاء

کاربران کتابخانه‌ی ملی اشیاء امکان جستجو بین اشیاء مختلف ساختمانی و عمرانی را بر اساس این گروه از مشخصه‌های اشیاء خواهند داشت.

جدول 9  مشخصه‌های مورد استفاده برای جستجوی اشیاء در پایگاه داده NBLO

| Description in Farsi | Data type | Type or Instance | Value | Property |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| کد طبقه‌بندی بر اساس کد مشخص شده در سیستم طبقه‌بندی اشیاء در کتابخانه‌ی ملی اشیاء | Integer | Type | 23311500 | CategoryCode |
| عنوان انگلیسی طبقه‌بندی بر اساس عنوان مشخص شده در سیستم طبقه‌بندی اشیاء در کتابخانه‌ی ملی اشیاء | Text | Type | Bathtubs | CategoryDescription |
| عنوان فارسی طبقه‌بندی بر اساس بر اساس کد مشخص شده در سیستم طبقه‌بندی اشیاء در کتابخانه‌ی ملی اشیاء | Farsi text | Type | وان حمام | CategoryDescriptionFa |
| جنس شیء بر اساس عنوان مندرج در جدول 41 از OmniClass | Text | Type | N/A | Material |
| توصیفی از شیء | Text | Type | N/A | Description |
| توصیفی از شیء به فارسی | Farsi text | Type | فاقد اطلاعات | DescriptionFa |
| نام شخص یا سازمان تهیه کننده‌ی مدل BIM شیء به انگلیسی | Text | Type | NLBO | CreatedBy |
| نام شخص یا سازمان تهیه کننده‌ی مدل BIM شیء به فارسی | Farsi text | Type | کتابخانه‌ی ملی اشیاء مدل‌سازی اطلاعات ساخت | CreatedByFa |
| نام سازمانی که محصول را ساخته یا آن را مونتاژ کرده است | Text | Type | N/A | Manufacturer |
| نام سازمانی که محصول را ساخته یا آن را مونتاژ کرده است به فارسی | Farsi text | Type | فاقد اطلاعات | ManufacturerFa |
| نام توصیفی مدل محصول (یا خط تولید) که توسط سازنده به آن نسبت داده شده است | Text | Type | N/A | ModelLabel |

## مشخصه‌های مورد استفاده برای نمایش اطلاعات اشیاء

مشخصه‌های این دسته به کاربران کتابخانه‌ی ملی اشیاء امکان مشاهده‌ی اطلاعات کامل اشیاء مختلف ساختمانی و عمرانی و انتخاب شیء مناسب را بر اساس خواسته‌ی خود می‌دهد.

جدول 10  مشخصه‌های مورد استفاده برای نمایش اطلاعات اشیاء در پایگاه داده NBLO

| Description in Farsi | Data type | Type or Instance | Value | Property |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| کد طبقه‌بندی بر اساس کد مشخص شده در سیستم طبقه‌بندی اشیاء در کتابخانه‌ی ملی اشیاء | Integer | Type | 23311500 | CategoryCode |
| عنوان انگلیسی طبقه‌بندی بر اساس عنوان مشخص شده در سیستم طبقه‌بندی اشیاء در کتابخانه‌ی ملی اشیاء | Text | Type | Bathtubs | CategoryDescription |
| عنوان فارسی طبقه‌بندی بر اساس بر اساس کد مشخص شده در سیستم طبقه‌بندی اشیاء در کتابخانه‌ی ملی اشیاء | Farsi text | Type | وان حمام | CategoryDescriptionFa |
| رنگ شیء | Text | Type | N/A | Color |
| ارتفاع کلی شیء اگر در یک جعبه‌ی مکعبی محاط شود | Decimal | Type | 0.00 | Height |
| طول کلی شیء اگر در یک جعبه‌ی مکعبی محاط شود | Decimal | Type | 0.00 | Length |
| عرض کلی شیء اگر در یک جعبه‌ی مکعبی محاط شود | Decimal | Type | 0.00 | Width |
| عمق کلی شیء | Decimal | Type | 0.00 | Depth |
| جنس شیء بر اساس عنوان مندرج در جدول 41 از OmniClass | Text | Type | N/A | Material |
| وزن شیء | Decimal | Type | 0.00 | Weight |
| توصیفی از شیء | Text | Type | N/A | Description |
| توصیفی از شیء به فارسی | Farsi text | Type | فاقد اطلاعات | DescriptionFa |
| نام شخص یا سازمان تهیه کننده‌ی مدل BIM شیء به انگلیسی | Text | Type | NLBO | CreatedBy |
| نام شخص یا سازمان تهیه کننده‌ی مدل BIM شیء به فارسی | Farsi text | Type | کتابخانه‌ی ملی اشیاء مدل‌سازی اطلاعات ساخت | CreatedByFa |
| آدرس وب‌گاه تهیه کننده‌ی مدل BIM شیء | URL | Type | http://nlbo.ir | CreatedByURL |
| تاریخ آخرین تغییرات اعمال شده در مدل BIM شیء به میلادی با فرمت <yyyy-mm-dd> | Date | Type | 2000-01-01 | ModifiedAt |
| نام سازمانی که محصول را ساخته یا آن را مونتاژ کرده است | Text | Type | N/A | Manufacturer |
| نام سازمانی که محصول را ساخته یا آن را مونتاژ کرده است به فارسی | Farsi text | Type | فاقد اطلاعات | ManufacturerFa |
| نام توصیفی مدل محصول (یا خط تولید) که توسط سازنده به آن نسبت داده شده است | Text | Type | N/A | ModelLabel |
| مشخصه‌ای که محل مونتاژ شیء را مشخص می‌کند. | Text | Type | N/A | AssemblyPlace |
| آدرس سایت تولید کننده که به صورت هایپرلینک وارد می‌شود | URL | Type | N/A | ManufacturerURL |
| آدرس دسترسی به اطلاعات تکمیلی محصول، مانند اسناد فنی یا راهنماهای نصب، که به صورت هایپرلینک وارد می‌شود | URL | Type | N/A | ProductURL |
| تاریخ عرضه‌ی مدل محصول به میلادی با فرمت <yyyy-mm-dd> | Date | Type | 2000-01-01 | ProductReleaseDate |
| مدت زمانی که سازنده یا تأمین کننده، عملکرد محصول را تضمین یا گارانتی می‌کند | Integer | Type | 0 | WarrantyPeriod |
| شماره‌ی گواهینامه‌ی فنی | Text | Type | N/A | CertificationCode |
| عنوان گواهینامه‌ی فنی | Text | Type | N/A | CertificationTitle |
| عنوان سازمان اهدا کننده‌ی گواهینامه‌ی فنی | Text | Type | N/A | CertificateProvider |
| آدرس محل ذخیره‌سازی گواهینامه‌ی فنی | URL | Type | N/A | CertificationURL |
| قیمت خرید محصول در بازار | Text | Type | 0 | ProductPrice |
| تاریخ به روز رسانی قیمت خرید محصول به میلادی با فرمت <yyyy-mm-dd> | Date | Type | 2022-11-20 | PriceModificationDate |
| قیمت مدل BIM شیء | Text | Type | 0 | ModelPrice |
| واحد قیمت‌های مندرج در پایگاه داده | Text | Type |  | Currency |

Building Information Modeling

National Library of BIM Objects

BIM Object Development Standard

Type

PascalCase

Space

Hyphen

Generic

Classification

Element Type

Object Title

Identity Data

Author

Manufacturer

Construction

Operation and Maintenance

Certificates

Embedded